# 1. Mô hình tán xạ khí quyển

Mô hình tán xạ khí quyển (atmospheric scattering model) là nền tảng lý thuyết của mọi thuật toán khử sương trong đồ án — cả DCP lẫn DCP-Improved đều dựa vào nó để khôi phục ảnh.

## 1.1. Công thức cốt lõi

Mô hình do Koschmieder đề xuất, được McCartney, Narasimhan–Nayar và He và cộng sự sử dụng lại, mô tả ảnh thu được khi có sương/mù:

I(x) = J(x) · t(x) + A · (1 − t(x))

Tại mỗi điểm ảnh x:

- I(x) — ảnh quan sát được (ảnh mờ sương, đầu vào).

- J(x) — ảnh trong, không sương (cái cần khôi phục — đầu ra).

- A — ánh sáng khí quyển toàn cục (atmospheric light / airlight), màu của nền mù ở vô cực, thường gần trắng/xám sáng.

- t(x) — transmission, tỉ lệ ánh sáng từ vật thể tới camera mà không bị tán xạ, giá trị trong [0,1].

## 1.2. Ý nghĩa hai thành phần

1. J(x)·t(x) — Attenuation (suy giảm trực tiếp). Ánh sáng phản xạ từ vật thể bị các hạt sương hấp thụ và tán xạ trên đường tới camera nên yếu dần. Vật càng xa, ánh sáng đi qua càng nhiều sương → t càng nhỏ → ảnh vật thể càng mờ.

2. A·(1−t(x)) — Airlight (ánh sáng nền). Ánh sáng môi trường bị các hạt trong không khí tán xạ và lọt vào camera, phủ một lớp màu trắng đục lên ảnh. Vật càng xa, (1−t) càng lớn → lớp phủ càng dày → nền xa trông trắng xóa.

Khi không có sương, t = 1: công thức rút gọn còn I = J (ảnh nguyên vẹn). Khi rất xa/sương dày, t → 0: I → A (chỉ còn thấy màu nền mù).

## 1.3. Quan hệ với độ sâu

Transmission gắn với khoảng cách qua định luật suy giảm Beer–Lambert:

t(x) = e^(−β · d(x))

với β là hệ số tán xạ của khí quyển (sương càng dày, β càng lớn) và d(x) là độ sâu (khoảng cách từ camera tới vật). Vì vậy khử sương cũng gián tiếp ước lượng độ sâu của cảnh: t nhỏ tương ứng vật ở xa.

## 1.4. Cách thuật toán đảo ngược mô hình

Bài toán khử sương là giải J từ I. Biến đổi công thức trên:

J(x) = (I(x) − A) / t(x) + A

Đây chính là dòng phục hồi trong mã nguồn (cả dcp.py và dcp_improved.py):

J = (img - A) / t_safe + A

Nhưng có 2 ẩn số chưa biết là A và t(x), chỉ có 1 phương trình, nên bài toán không xác định (ill-posed). Mỗi thuật toán là một cách ước lượng hai ẩn này:

- A (ánh sáng khí quyển): lấy từ các pixel sáng nhất trong kênh tối.

- t(x) (transmission): đây là phần “prior” — DCP dùng Dark Channel Prior để đoán t = 1 − ω·dark_channel(I/A). Hằng số ω (omega ≈ 0.95) giữ lại một chút sương để ảnh trông tự nhiên.

## 1.5. Vì sao cần các bước an toàn

Vì t nằm ở mẫu số, khi t → 0 (vật rất xa, hoặc vùng trời bị ước lượng sai), phép (I−A)/t khuếch đại nhiễu vô hạn. Đó là lý do mã nguồn có sàn transmission t0 (DCP gốc), sàn thích nghi t_floor và Sky Mask (DCP-Improved) để chặn t không xuống quá thấp.

# 2. Thuật toán DCP gốc (nền tảng để cải tiến)

DCP (Dark Channel Prior, He–Sun–Tang, CVPR 2009) dựa trên quan sát: ở ảnh ngoài trời không sương, hầu hết các patch nhỏ đều có ít nhất một pixel rất tối ở một trong ba kênh màu (bóng đổ, vật màu sẫm, bề mặt màu rực). Kênh tối được định nghĩa:

min_channel = img.min(axis=2)

dark = cv2.erode(min_channel, kernel)   # lấy min trong patch

Pipeline DCP gốc trong dcp.py gồm: tính kênh tối → ước lượng A từ 0.1% pixel sáng nhất → ước lượng transmission thô → tinh chỉnh bằng Guided Filter → phục hồi ảnh với sàn t0. Hạn chế cốt lõi: DCP thất bại ở vùng trời vì trời sáng và không có pixel tối, khiến kênh tối cao bất thường, transmission bị quá thấp gây nhiễu và ám màu. Đây chính là điểm DCP-Improved khắc phục.

# 3. Ứng dụng của DCP-Improved

Trong đồ án, DCP-Improved là một trong hai thuật toán khử sương mù mà ứng dụng cung cấp, dựa trên mô hình tán xạ khí quyển đã nêu ở Chương 1. Mục tiêu: từ ảnh mờ sương I, khôi phục ảnh trong J.

## 3.1. Các tình huống sử dụng

- Khử sương cho một ảnh qua giao diện đồ họa (python main.py), so sánh trực quan với ảnh gốc.

- Benchmark hàng loạt trên bộ dữ liệu RESIDE-SOTS (indoor/outdoor), chấm điểm PSNR, SSIM, NIQE, Entropy, Edge visibility.

- Phục vụ đồ án/khóa luận: minh họa cách cải tiến DCP gốc.

## 3.2. Điểm khác biệt so với DCP gốc

DCP-Improved xử lý riêng vùng trời và tăng tốc độ. Nó thích hợp nhất cho ảnh ngoài trời có vùng trời lớn — đúng nơi DCP gốc bị lỗi. Các cơ chế thêm vào:

- Fast Guided Filter (lọc trên ảnh thu nhỏ rồi nội suy) thay Guided Filter thường → nhanh hơn nhiều cho ảnh lớn.

- Sky Mask → giảm cường độ khử sương ở vùng trời.

- Tham số thích nghi theo vùng trời (omega, ngưỡng sàn t, hòa trộn ảnh gốc).

# 4. Công thức phát hiện vùng trời (Sky Mask)

Công thức sky mask trong mã nguồn:

saturation = (max_s - min_s) / (max_s + 1e-6)

brightness = 0.5 * (max_s + min_s)

dark_n   = clip((dark_s     - 0.60) / 0.35, 0, 1)

bright_n = clip((brightness - 0.75) / 0.25, 0, 1)

sat_n    = clip(1.0 - saturation / 0.10, 0, 1)

sky_s    = dark_n * bright_n * sat_n

## 4.1. Công thức được lấy từ đâu

Nó không phải một công thức toán học có sẵn, mà là một heuristic xây dựng từ 3 đặc trưng vật lý của bầu trời, xuất phát từ chính nhược điểm đã nêu trong bài báo gốc DCP: DCP thất bại ở vùng trời vì trời sáng và không có pixel tối → kênh tối bị cao bất thường.

## 4.2. Ba đặc trưng nhận diện bầu trời

- dark_s cao — kênh tối lớn (trời không có vùng bóng tối). Đây chính là tín hiệu DCP bị hỏng, nên dùng ngược lại để phát hiện trời.

- brightness = (max+min)/2 cao — chính là độ sáng L trong mô hình màu HSL. Trời luôn sáng.

- saturation = (max−min)/max thấp — độ bão hòa S trong mô hình màu HSV. Trời/sương màu nhạt, gần xám trắng nên bão hòa thấp.

Mỗi đặc trưng được chuẩn hóa tuyến tính về [0,1] quanh một ngưỡng kinh nghiệm (0.60, 0.75, 0.10 — các hằng số tinh chỉnh thực nghiệm), rồi nhân với nhau (giống phép AND mềm): chỉ pixel vừa tối-channel-cao, vừa sáng, vừa ít bão hòa mới được coi là trời (giá trị gần 1).

Tóm lại: công thức được suy ra từ đặc trưng vật lý của bầu trời trong không gian màu HSV/HSL, dùng để vá đúng chỗ DCP gốc hay sai.

# 5. Cấu trúc và cách hoạt động của DCP-Improved

Hàm dehaze_dcp_improved chạy theo 7 bước:

## Bước 1 — Chuẩn hóa đầu vào

Kiểm tra ảnh RGB 3 kênh, đưa về float32 [0,1]. Tính hệ số subsample s (mức thu nhỏ để lọc nhanh; tự điều chỉnh nếu ảnh quá nhỏ).

## Bước 2 — Kênh tối và ánh sáng khí quyển A

min_ch = img.min(axis=2)               # min theo 3 kênh màu

dark   = cv2.erode(min_ch, kernel)     # erode = lấy min trong patch

A      = _atmospheric_light(...)        # 0.1% pixel sáng nhất trong dark channel

A là ước lượng ánh sáng nền mù, được kẹp trong [0.5, 0.95] để tránh giá trị cực đoan.

## Bước 3 — Phát hiện vùng trời (Sky Mask)

Tính trên ảnh thu nhỏ cho nhanh: kết hợp dark channel + brightness + saturation như Chương 4, rồi làm mượt bằng Gaussian (để biên trời–đất chuyển mượt) và phóng lại kích thước gốc → sky_full ∈ [0,1].

## Bước 4 — Transmission thô với omega thích nghi

dc_norm   = cv2.erode(np.clip(min_ch/A, 0, 1), kernel)

omega_map = omega - (0.20*omega) * sky_full   # vùng trời → omega nhỏ hơn

t_coarse  = 1.0 - omega_map * dc_norm

omega điều khiển mức khử sương. Vùng trời được giảm omega tới 20% → khử nhẹ hơn, tránh phá vùng trời.

## Bước 5 — Tinh chỉnh transmission bằng Fast Guided Filter

Dùng ảnh xám làm hướng dẫn, lọc t_coarse trên ảnh nhỏ rồi nội suy về kích thước đầy đủ (_fast_gf_smallp). Cho ra t_refined bám sát biên vật thể mà vẫn mượt, nhanh hơn guided filter chuẩn.

## Bước 6 — Sàn transmission thích nghi và phục hồi ảnh

t_floor = t0 + (0.60 - t0) * sky_full   # trời: sàn t cao tới 0.60

t_safe  = max(t_refined, t_floor)

J       = (img - A) / t_safe + A        # đảo mô hình tán xạ

Vùng trời được nâng sàn t lên cao (tới 0.60 thay vì t0 = 0.1) → mẫu số t_safe lớn → tránh chia cho số nhỏ gây khuếch đại nhiễu và ám màu.

## Bước 7 — Hòa trộn vùng trời

blend = 0.55 * sky_full

J = (1 - blend) * J + blend * img        # trời: pha 55% ảnh gốc

Ở vùng trời, trộn 55% ảnh gốc vào kết quả để giữ trời tự nhiên. So với DCP gốc, ba can thiệp ở Bước 4, 6, 7 đều bị điều khiển bởi sky_full: càng giống trời thì càng khử nhẹ.

# 6. Mục đích khử nhẹ ở vùng bầu trời sáng

Đây là mục đích của toàn bộ cơ chế Sky Mask (Bước 4, 6, 7). Lý do:

DCP gốc giả định mỗi patch trong ảnh đều có ít nhất một pixel rất tối — đúng với cảnh vật, sai với bầu trời vì trời sáng đều, không có pixel tối. Hệ quả khi áp DCP nguyên bản lên trời:

- Transmission t bị ước lượng quá thấp, khiến công thức phục hồi (I−A)/t + A chia cho số nhỏ → khuếch đại nhiễu, tạo đốm/hạt (graininess) trên trời.

- Vùng trời bị ám màu, đổi màu sai lệch, xuất hiện viền/quầng (halo) và các dải màu không tự nhiên.

Vì vậy ở vùng trời, thuật toán cố ý khử sương nhẹ hơn bằng 3 cách: giảm omega, nâng sàn t, và pha lại ảnh gốc. Mục đích cuối cùng:

Giữ cho bầu trời mịn, đúng màu, không nhiễu, không quầng sáng, trong khi vẫn khử sương mạnh ở vùng cảnh vật bên dưới — tức là chỉ khử mạnh chỗ cần, khử nhẹ chỗ DCP dễ hỏng.

Đây là sự đánh đổi có chủ đích giữa khử sương triệt để và chất lượng vùng trời, và là điểm cải tiến cốt lõi của DCP-Improved so với DCP gốc.

# 7. Cơ chế thu nhỏ (subsample) trong DCP-Improved

Thu nhỏ (subsample) là kỹ thuật giảm kích thước ảnh để tính toán nhanh hơn, rồi phóng kết quả trở lại. Điều quan trọng: không phải toàn bộ thuật toán bị thu nhỏ — chỉ 2 bước tốn kém mới làm trên ảnh nhỏ. Đây chính là ý tưởng Fast Guided Filter (He–Sun, 2015).

## 7.1. Hệ số thu nhỏ s được xác định thế nào

s = max(1, int(subsample))          # mặc định subsample = 4

if min(H, W) // s < 64:

s = max(1, min(H, W) // 64)

Hs, Ws = max(1, H // s), max(1, W // s)

- s là hệ số thu nhỏ, mặc định 4 → mỗi chiều giảm 4 lần → diện tích còn 1/16, tức tính toán nhanh khoảng 16 lần.

- Dòng if là cơ chế an toàn: nếu ảnh quá nhỏ, thu nhỏ 4 lần sẽ làm cạnh ngắn hơn 64px → mất chi tiết. Khi đó s được giảm để cạnh nhỏ vẫn ≥ 64px. Ảnh rất nhỏ thì s = 1 (không thu nhỏ).

- Hs, Ws là kích thước ảnh đã thu nhỏ. Ví dụ ảnh 1600×1200, s = 4 → ảnh nhỏ 400×300.

## 7.2. Thu nhỏ bằng cách nào (phép nội suy)

Dùng cv2.resize với hai phép nội suy khác nhau, tùy chiều thu/phóng:

- Thu nhỏ → INTER_AREA: lấy trung bình vùng pixel khi gộp lại. Đây là phép tốt nhất để giảm kích thước vì nó chống răng cưa (aliasing), không bị nhảy pixel.

- Phóng to lại → INTER_LINEAR (song tuyến tính): nội suy mượt giữa các pixel, cho biên chuyển mềm.

## 7.3. Hai chỗ thực sự được thu nhỏ

### (a) Phát hiện vùng trời (Sky Mask)

img_small = cv2.resize(img, (Ws, Hs), interpolation=cv2.INTER_AREA)

...  # tính sky_s trên ảnh nhỏ

sky_full  = cv2.resize(sky_s, (W, H), interpolation=cv2.INTER_LINEAR)

Toàn bộ phép tính brightness/saturation/dark channel cho sky mask làm trên ảnh nhỏ, ra sky_s, rồi phóng lại kích thước gốc thành sky_full. Patch size cũng phải co theo s: ps_s = max(3, ps // s) — vì trên ảnh nhỏ, một patch 15px tương đương khoảng 4px.

### (b) Fast Guided Filter tinh chỉnh transmission

gray_small     = cv2.resize(gray_full, (Ws, Hs), INTER_AREA)

t_coarse_small = cv2.resize(t_coarse, (Ws, Hs), INTER_AREA)

t_refined = _fast_gf_smallp(gray_full, gray_small, t_coarse_small, ...)

# bên trong _fast_gf_smallp:

a_full = cv2.resize(a, (W, H), INTER_LINEAR)   # phóng hệ số về full

b_full = cv2.resize(b, (W, H), INTER_LINEAR)

return a_full * I_full_gray + b_full           # áp lên ảnh xám full-res

Đây là mẹo then chốt: chỉ hệ số a, b được tính ở độ phân giải thấp rồi phóng lại, nhưng phép áp cuối cùng a·I + b chạy trên ảnh xám full-res. Nhờ vậy biên của transmission vẫn sắc nét theo ảnh gốc, mà tốc độ nhanh như làm trên ảnh nhỏ. Bán kính lọc cũng co theo: rs = max(1, radius // s).

## 7.4. Những phần KHÔNG bị thu nhỏ (chạy full-res)

Để giữ chất lượng, các bước này vẫn ở độ phân giải gốc:

- Kênh tối dark và ánh sáng khí quyển A.

- Transmission thô t_coarse (tính trên min_ch full-res).

- Phục hồi ảnh J = (img − A)/t_safe + A và hòa trộn vùng trời.

## 7.5. Tóm lại

Thu nhỏ trong DCP-Improved nghĩa là: giảm ảnh xuống 1/s mỗi chiều (mặc định 1/4) bằng INTER_AREA để tính sky mask và hệ số guided filter cho nhanh, rồi phóng kết quả về kích thước gốc bằng INTER_LINEAR — đồng thời tự động giảm s nếu ảnh quá nhỏ. Đây là sự đánh đổi: nhanh hơn khoảng 16 lần mà gần như không giảm chất lượng, vì những phần nhạy cảm về độ nét vẫn được tính ở full-res.

# 8. Bảng tổng hợp DCP gốc vs DCP-Improved

| Khía cạnh | DCP gốc | DCP-Improved |
| --- | --- | --- |
| Ước lượng A | Pixel sáng nhất trong kênh tối | Như DCP, thêm kẹp [0.5, 0.95] |
| Transmission | t = 1 − ω·dark, ω cố định | ω thích nghi: giảm tới 20% ở vùng trời |
| Tinh chỉnh t | Guided Filter (full-res) | Fast Guided Filter (tính trên ảnh thu nhỏ) |
| Vùng trời | Không xử lý riêng → nhiễu, ám màu | Sky Mask: nâng sàn t, hòa trộn 55% ảnh gốc |
| Sàn transmission | t0 cố định (0.1) | t_floor thích nghi, tới 0.60 ở vùng trời |
| Tốc độ | Chậm với ảnh lớn | Nhanh ~16 lần nhờ subsample |
| Phù hợp nhất | Ảnh ít vùng trời | Ảnh ngoài trời có vùng trời lớn |

Kết luận: DCP-Improved giữ nguyên khung lý thuyết của mô hình tán xạ khí quyển và Dark Channel Prior, nhưng bổ sung ba nhóm cải tiến — Fast Guided Filter (tốc độ), Sky Mask (chất lượng vùng trời) và các tham số thích nghi — để khắc phục đúng những điểm yếu của DCP gốc.

# 9. Trích code và giải thích cơ chế khử sương

Chương này trích trực tiếp mã nguồn trong ứng dụng (src/algorithms/dcp.py, dcp_improved.py và src/utils/guided_filter.py) và giải thích cơ chế khử sương của cả hai thuật toán: DCP gốc và DCP cải tiến.

## 9.1. DCP gốc (dcp.py)

DCP gốc gồm 5 hàm nhỏ, ghép lại thành pipeline khử sương trong dehaze_dcp.

### (a) Kênh tối — dark_channel

def dark_channel(img, patch_size=15):

min_channel = img.min(axis=2)

kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (patch_size, patch_size))

return cv2.erode(min_channel, kernel)

img.min(axis=2) lấy giá trị nhỏ nhất trong 3 kênh R,G,B tại mỗi pixel. cv2.erode lan giá trị min ra cả patch (erode trên ảnh xám = lấy min cục bộ). Kết quả xấp xỉ 0 ở vùng cảnh vật, nhưng cao ở vùng sương/trời — chính là tín hiệu đo độ dày sương.

### (b) Ánh sáng khí quyển — estimate_atmospheric_light

def estimate_atmospheric_light(img, dark, top_percent=0.001):

n_top = max(int(dark.size * top_percent), 1)

flat_img = img.reshape(-1, 3)

idx = np.argpartition(dark.ravel(), -n_top)[-n_top:]   # 0.1% pixel dark cao nhất

candidates = flat_img[idx]

return candidates[candidates.sum(axis=1).argmax()]      # pixel sáng nhất trong số đó

Vùng có kênh tối cao nhất là vùng mù dày nhất (thường là trời). Lấy 0.1% pixel đó rồi chọn pixel sáng nhất làm A — màu của nền mù ở vô cực. Khác với bản cải tiến, A ở đây là vector 3 kênh và không bị kẹp giá trị.

### (c) Transmission thô — estimate_transmission

def estimate_transmission(img, A, omega=0.95, patch_size=15):

normed = np.clip(img / A, 0.0, 1.0)

return 1.0 - omega * dark_channel(normed, patch_size)

Đây là bước khử sương cốt lõi, suy thẳng từ mô hình tán xạ: t khoảng 1 - omega*dark_channel(I/A). Vùng sương dày thì dark channel cao nên t thấp. Hệ số omega = 0.95 cố ý chừa lại 5% sương để ảnh giữ chiều sâu, không bị phẳng.

### (d) Tinh chỉnh biên — guided_filter

def guided_filter(guide, src, radius=60, eps=1e-3):

...

mean_I  = _box_filter(guide_gray, radius)

mean_p  = _box_filter(src_f, radius)

corr_Ip = _box_filter(guide_gray * src_f, radius)

corr_II = _box_filter(guide_gray * guide_gray, radius)

var_I  = corr_II - mean_I * mean_I        # phuong sai anh huong dan

cov_Ip = corr_Ip - mean_I * mean_p        # hiep phuong sai (anh, transmission)

a = cov_Ip / (var_I + eps)                # he so tuyen tinh cuc bo

b = mean_p - a * mean_I

return _box_filter(a, radius) * guide_gray + _box_filter(b, radius)

t_coarse bị vón cục theo patch nên có quầng (halo) ở biên. Guided filter biểu diễn transmission tuyến tính cục bộ theo độ sáng ảnh (t = a*I + b), khiến biên transmission bám sát biên vật thể trong ảnh gốc, do đó khử quầng. Toàn bộ tính ở full-res.

### (e) Phục hồi ảnh — recover

def recover(img, A, t, t0=0.1):

t_safe = np.maximum(t, t0)[..., None]

return np.clip((img - A) / t_safe + A, 0.0, 1.0)

Phép khử sương thật sự: đảo ngược I = J*t + A*(1-t) thành J = (I-A)/t + A. Mỗi pixel bị trừ phần airlight rồi chia cho t để bù lại ánh sáng đã suy giảm. Sàn t0 = 0.1 cố định chặn t không xuống quá thấp, tránh chia cho số nhỏ làm nổ nhiễu.

### (f) Ghép pipeline — dehaze_dcp

dark      = dark_channel(img, patch_size)

A         = estimate_atmospheric_light(img, dark)

t_coarse  = estimate_transmission(img, A, omega, patch_size)

t_refined = guided_filter(img, t_coarse, guided_radius, guided_eps)

J         = recover(img, A, t_refined, t0)

Luồng DCP gốc: kênh tối, suy ra A, transmission thô, tinh chỉnh biên, phục hồi. Đơn giản, nhưng không xử lý riêng vùng trời nên dễ bị nhiễu/ám màu ở trời, và chậm với ảnh lớn do guided filter chạy full-res.

## 9.2. DCP cải tiến (dcp_improved.py)

DCP-Improved giữ nguyên khung khử sương của DCP gốc nhưng thêm 3 cơ chế: Sky Mask, omega/sàn-t thích nghi, và Fast Guided Filter. Dưới đây là các đoạn code khác biệt then chốt.

### (a) A có kẹp giá trị

best_pixel = cands[cands.sum(axis=1).argmax()]

return float(np.clip(best_pixel.mean(), 0.5, 0.95))   # kep A vao [0.5, 0.95]

A được lấy trung bình 3 kênh và kẹp trong [0.5, 0.95] để tránh giá trị cực đoan gây méo màu.

### (b) Phát hiện vùng trời — Sky Mask

saturation = (max_s - min_s) / (max_s + 1e-6)

brightness = 0.5 * (max_s + min_s)

dark_n   = np.clip((dark_s     - 0.60) * (1.0/0.35), 0.0, 1.0)

bright_n = np.clip((brightness - 0.75) * (1.0/0.25), 0.0, 1.0)

sat_n    = np.clip(1.0 - saturation  * (1.0/0.10), 0.0, 1.0)

sky_s = dark_n * bright_n * sat_n          # nhan = AND mem 3 dac trung

sky_s = cv2.GaussianBlur(sky_s, (0,0), sigmaX=max(2.0, 10.0/s))

Kết hợp 3 đặc trưng vật lý của trời (kênh tối cao, sáng, ít bão hòa), mỗi cái chuẩn hóa về [0,1] rồi nhân với nhau. Gaussian làm mượt biên trời-đất. sky_s trong [0,1] điều khiển mọi cơ chế thích nghi phía sau.

### (c) Omega thích nghi

omega_map = omega - (0.20 * omega) * sky_full   # vung troi giam omega toi 20%

t_coarse  = 1.0 - omega_map * dc_norm

Thay vì omega cố định như DCP gốc, vùng trời được giảm omega, do đó khử sương nhẹ hơn ở trời, mạnh nguyên vẹn ở cảnh vật.

### (d) Fast Guided Filter

a = cov_Ip / (var_I + eps)

b = mp - a * mI

a_full = cv2.resize(a, (W, H), INTER_LINEAR)   # tinh he so tren anh nho, phong lai

b_full = cv2.resize(b, (W, H), INTER_LINEAR)

return a_full * I_full_gray + b_full           # ap len anh xam full-res

Cùng công thức t = a*I + b như guided filter gốc, nhưng hệ số a, b tính trên ảnh thu nhỏ rồi phóng lại; phép áp cuối vẫn chạy full-res nên biên vẫn nét. Nhanh hơn khoảng 16 lần với ảnh lớn (xem Chương 7).

### (e) Sàn t thích nghi + hòa trộn vùng trời

t_floor = t0 + (0.60 - t0) * sky_full     # san t cao toi 0.60 o vung troi

t_safe  = np.maximum(t_refined, t_floor)[..., None]

J = (img - A) / t_safe + A                # phuc hoi (giong DCP goc)

blend = (0.55 * sky_full)[..., None]

J = (1.0 - blend) * J + blend * img       # vung troi: pha lai 55% anh goc

Hai bước an toàn riêng cho trời: nâng sàn t (mẫu số lớn nên không nổ nhiễu) và pha lại ảnh gốc theo mức độ giống trời. Đây là khác biệt quan trọng nhất giúp trời mịn, đúng màu.

## 9.3. So sánh cơ chế khử sương

Cả hai cùng một khung lý thuyết (kênh tối, A, t, rồi J = (I-A)/t + A). Khác biệt nằm ở cách xử lý vùng trời và tốc độ:

| Thành phần | DCP gốc | DCP-Improved |
| --- | --- | --- |
| Ánh sáng A | Vector 3 kênh, không kẹp | Vô hướng, kẹp [0.5, 0.95] |
| Hệ số omega | Cố định 0.95 | Thích nghi: giảm 20% ở vùng trời |
| Tinh chỉnh t | Guided Filter full-res | Fast Guided Filter (ảnh thu nhỏ) |
| Sàn t | t0 = 0.1 cố định | Tới 0.60 ở vùng trời |
| Vùng trời | Không xử lý riêng | Sky Mask + hòa trộn 55% ảnh gốc |
| Kết quả ở trời | Dễ nhiễu, ám màu, quầng | Mịn, đúng màu, tự nhiên |

Tóm lại: DCP-Improved không thay đổi bản chất phép khử sương, mà thêm các lớp thích nghi điều khiển bởi Sky Mask để khử mạnh đúng chỗ cần (cảnh vật) và khử nhẹ chỗ DCP gốc dễ hỏng (bầu trời), đồng thời tăng tốc bằng Fast Guided Filter.